1.  ЦЕЛ :

Осъществяване на ефективна система за определяне и осигуряване на ресурсите, необходими за гарантиране на надеждни резултати, които се използват за проверка на съответствието на продуктите и услугите при мониторинг.

2.  ОБХВАТ:

Всичко, което се използва за измерване / изпитване на оборудване, дизайн и разработка, производство, контрол на качеството и сервизно обслужване.

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

NIL

4.   ПРЕПРАТКИ:

Стандарт ISO9001:2015 - Клауза 7.1.5 : Мониторинг и измерване на ресурси.

ISO14001:2015             9.1.1 : Наблюдение, измерване, анализ и оценка - Общи.

5.   ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Отговорник по ИСУ

Отговорникът по ИСУ е отговорен за изпълнението на тази процедура.

Той / тя е упълномощен да предоставя ресурси за ефективно прилагане на тази процедура.

# Ползватели на ресурси

Ползвателите са отговорни за проверката на датата на валидност на калибриране преди употреба. Те трябва да изпратят измервателно оборудване за калибриране на Отговорника по качеството за, когато е необходимо.

6.  НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Нашата организация има внедрена система за определяне и осигуряване на необходимите ресурси, за да се гарантират, валидни и надеждни резултати при мониторинг. За измерване и проверка се използва съответствието на продукти и услуги с изискванията на клиентите.

Организацията гарантира, че предвидените средства са:

- Подходящи за конкретния вид дейности за мониторинг и измерване;

- Поддържата се с цел осигуряване на тяхната непрекъсната пригодност за предназначението им.

Проследимост и измерване

Когато измерването и проследимостта са изискани, или са считани от Организацията като съществена част от осигуряването на доверие във валидността на резултатите от измерване, измервателните апарати са:

a) калибрирани или проверени, на определени интервали, или преди да се използват, отговарят на  стандартите, съизмерими са с международните и национални стандарти за измерване; като се запазва документирана информация мотносно тяхното състояние;

b) идентифицирани са с цел да се определи техния статут;

c) предпазени са от корекции, повреда или влошаване, което би довело до анулиране на статута на калибриране и последващите резултати от измерванията.

Организацията също така определя валидността на предишните резултати от измерванията и предприема необходимите действия, ако е необходимо.

Подробно описание на процедурата:

6.а Определяне на изисквания за измерване и точност

Тип и точност на измерванията се определя въз основа на изискванията по време на процеса (обслужваща инспекция / изпитване, краен продукт).

As a universally accepted rule, the least count of the instrument should not exceed 10% of the tolerance band (+/- tolerance) on the specifications for measured feature.

6.b Оборудване, изискващо калибрация

Индетифициране на всички ресурси, които подлежат на мониторинг и измерване и могат да повлияят на качеството на продукта / услугата.

Отговорникът по ИСУ поддържа "Формуляр Главен списък за наблюдение и измерване на ресурси (QЕMR-Q-F-PR23-001). Списъкът съдържа адекватна информация за оборудването, включително периода на калибриране, стандарта за калибриране и т.н.

6.c) Управление на калибрацията

Главният списък за наблюдение и измерване на ресурси съдържа следната информация:

a) Вид техника;

b) Уникален идентификационен номер;

c) Място на използване;

d) Честота на калибриране проверка;

e) Начин на проверка;

f) Отговорността за проверка;

j) Критерии за приемане (максимална грешка);

i) Действия, които се предприемат за незадоволителни резултати.

Отговорникът по качеството също поддържа "Формуляр Годишен график за калибрация (QЕMR-Q-F-PR23-002)", за всички съоръжения в главния списък.

6. d Идентификация и калибриране тагове статуси

Всяка техника в главния списък се обозначава с "Формуляр Етикет Калибрация/ Изпълнение / Проверка на състоянието (QЕMR-Q-F-PR23-003)", където ясно се описва следното:

a. Идентификационен номер на оборудването;

b. Дата на последното калибриране;

c. Падеж на следващия калибриране;

d. Подпис на извършилият калибрирането.

6.f Дейности и записи по калибрирането

Нашата организация съхранява подходяща документирана информация като доказателство за годност на средствата за наблюдение и измерване.

Отговорникът по ИСУ поддържа записите по калибрирането.

В случай на калибриране, извършено от външни агенции, получените от тях свидетелства за калибриране, също се съхраняват.

В случай на проверка на калибрирането / производителност в отдел, резултатите се записват в "Формуляр Доклад от калибриране по отдели (QЕMR-Q-F-PR23-004)" .

6.g Out - калибриране на събития

Ако се установи, измервателна техника, за да бъде извън калибриране по време на използването му (преди следващия калибриране), проверката и изпитването, проведено с помощта на тази измервателна апаратура преди намирането на състоянието на вън-на-на калибриране се преоцени и валидността на тези, инспектиране / тестове документирани.

Отговорникът по ИСУ поддържа "Регистър на Извън Calibration Събития (QЕMR-Q-F-PR23-005)" за запис на такива излезли от калибриране събития.

6. i Условия на околната среда за калибриране / инспекция

Очакваните условия на околната среда (както и метода на измерване) за проверка на изпълнение са определени в "Работни инструкции за калибрация”.

6.j Обработка, съхранение, както и складиране на инструменти

Упътванията на производителя на оборудване са своеобразен наръчник за обработка, съхраняване и складиране на средства за измерване. Обобщение на изложеното по-горе е включено в Упътванията на производителя за средствата за измерване.

7.  ЗАПИСИ:

Поддържат се следните записи:

| № | Име на формуляри | Формат | Вид | Период на съхранение | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QЕMR-Q-F-PR23-001 Формуляр Главен списък за наблюдение и измерване на ресурси | Български, Текст | Електронно | Периодично | ОИСУ |
| 2 | QЕMR-Q-F-PR23-002 Формуляр Годишен график за калибрация | Български, Текст | На хартия | Периодично | ОИСУ |
| 3 | QЕMR-Q-F-PR23-003 Формуляр Етикет Калибрация Изпълнение Проверка на състоянието | Български, Текст | На хартия | Минимум 3 години | ОИСУ |
| 4 | QЕMR-Q-F-PR23-004 Формуляр Доклад от калибриране по отдели | Български, Текст | На хартия | Минимум 3 години | ОИСУ |
| 5 | QЕMR-Q-F-PR23-005 Register of Out of Calibration Events | Български, Текст | На хартия | Минимум 3 години | ОИСУ |

- ИСТОРИЯ НА ДОКУМЕНТ:

| Версия № | Промени | Променено от | Забележки от ОИСУ |
| --- | --- | --- | --- |
| V-001 | Първа версия, одобрена за изпълнение |  |  |

ГЛАВЕН СПИСЪК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА РЕСУРСИ

QMR-Q-F-PR23-001

| Номер на и ресурс | Име на инструмент | Марка | Обхват | Least Count | Местоположение на използване | Калибрация | Интервал на калибрация | Метод на калибрация | Предприети действия в случай на незадоволителни резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ГОДИШЕН ГРАФИК ЗА КАЛИБРАЦИЯ

QMR-Q-F-PR23-002

| Номер на инструмент | Име на инструмент | Калибрация | Интервал на калибрация | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ABC COMPANY LIMITED

# CALIBRATION / PERF. CHECK STATUS

(QMR-Q-F-PR23-003/V-001/W.e.f.: 01-Oct-2015)

Инструмент номер………………………….

Име на инструмент: …………………………..

Дата на калибрация         : .…………………….

Планирана дата за последваща калибрация ………………………

Подпис:

ДОКЛАД ОТ КЛИБРИРАНЕ ПО ОТДЕЛИ

QMR-Q-F-PR23-004

Доклад : ..........   Температура на помещението: .................. Дата на калибриране: ............ ..

Инструмент №: ............ Наименование на инструмента: ............................................................

Сериен №: ......................... ............ Най-малък брой: ............... Единица .....................

Референтен метод на калибриране: .................. Главен калибратор №: .................................

Изходен диапазон на главния калибратор: ...........................................................................

| № | Калибриран инструмент | Резултати на калибратора | Грешка | Резултати на калибратора | Грешка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

Резултат от калибрацията:  Добър  /  Лош

Калибрацията е валидна до:   ………..……

| Калибрирано от: |  |
| --- | --- |
| Одобрено от: |  |

РЕГИСТЪР НА СЪБИТИЯТА, СВЪРЗАНИ С КАЛИБРИРАНЕ

QMR-Q-F-PR23-005

| Номер на инструмент. | Име на инструмент | Дата, от която е Инструментът е калибриране | Инструментът е използван последно на: | Последващата калибрация | Забележки | Подпис на извършващия калибрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |